| 01 02 03 | 00.00 00.20 00.25 | Lehrer Lehrer Ausbilder | Einteilung der Fahrzeugbesatzungen, Erläuterung der Zielsetzung der Übung, Besonderheiten, Ausgabe von Handsprechfunkgeräten, etc. Fahrzeuge werden besetzt Auslösung BMA, Brandeinsatz Diagnostik-Labor, Industrie-Ring 62 in Neu-Tsellis, gemäß AAO rücken folgende Fahrzeuge aus: - KdoW - LF 16/12 - TLF 16/25 - DLK 23/12 - GW-G - GW-AS | Lehrgangsteilnehmer Lehrgangsteilnehmer Lehrgangsteilnehmer | k.A. Rückmeldung der Fzg.-Besatzungen / Herstellung der Einsatzbereitschaft Bestätigung des Einsatzauftrages, Fahrzeuge melden sich mit Besatzungsstärke aus, Studium des Feuerwehrplanes gemäß DIN 14095, Anfahrt zur Einsatzstelle, Meldung des Eintreffens an der E-Stelle, Anfrage ob Polizei und RettD mitalarmiert worden sind, Lage auf Sicht, Zugang zur BMA, Erkundung welcher Melder ausgelöst hat, Zugriff Laufkarte, Rückmeldungen an Fzg.-Besatzungen und Leitstelle, Aufstellfläche vor Objekt Übungshalle Sicherheitsabstand mind. 50 m zum Gebäude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04 05 06 07 08 | 00.30 00.35 00.40 01.15 01.20-01.30 | Laborleiter Einsatzleiter Einsatzleiter Lehrer | Information, dass es sich um einen tatsächlichen Brand im Bereich des Labors für Tierexperimente handelt, indem sich vermutlich noch zwei Personen befinden: - Dr. Weber, Stefan - Tierpfleger Eichin, Frank Lagefeststellung Bei der Erkundung der Schadenlage ist eine frühe Feststellung von Art, Eigenschaft und Menge des beteiligten B-Stoffes sowie seine Auswirkung auf Menschen, Tiere und Umwelt von entscheidender Bedeutung Lagebeurteilung Abschätzung des Infektionsrisikos Beurteilungswerte, wie sie bspw. für die Ex-Gefahr besteht ( z.B. UEG) sind derzeitig für B-Gefahrstoffe nicht möglich! Entschluss, Absicht, Einsatzbefehl Überprüfung der Maßnahmen Abschlussgespräch | Einsatzleiter Einsatzleiter Fahrzeugbesatzungen LF 16/12  Menschenrettung TLF 16/25  Brandbekämpfung GW-G und DLK 23-12 oder GW-AS  Vorbereitung Desinfektion Lehrer und Ausbilder Lehrgangsteilnehmer | Lagefeststellung und Erkundung, Beschaffung von Informationen zu den dortigen Labor-Tieren: Gefahren und Risiken, Beschaffung von Informationen wo sich die Personen befinden, Erkennen von Gefahren Ursache und Wirkung auf Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte und eigene Kräfte (Mannschaft und Gerät) - Welche Gefahren sind für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte erkannt? - Welche Gefahr muss zuerst an welcher Stelle bekämpft werden? - Welche Möglichkeiten bestehen für die Gefahrenabwehr - Welche Vor- bzw. Nachteile haben die einzelnen Möglichkeiten - Welche Möglichkeit ist die Beste? - Abwägung der Taktikvarianten! Menschenrettung: nach Entscheidung des Einsatzleiters können Einsatzkräfte zunächst ohne vollständige Sonderausrüstung vorgehen (mind. Isoliergerät) Zur Menschenrettung sind Einsatzkräfte zum Betreten von Bereichen der Gefahrengruppe III auch dann ermächtigt, wenn keine fachkundige Person zur Verfügung steht - Verhaltensanweisungen an gefährdete Personen geben - Einsatzkräfte schützen - Desinfektion vorbereiten - Brandbekämpfung im Gefahrenbereich vorbereiten - Weitere Informationen über den Gefahrstoff einholen Ende der Übung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |