Übungseinsatz ABC Labor

Lage:

In einem Versuchslabor (gekennzeichnet mit Gefahrengruppe II, BIO II) ist bei einer Verpuffung eines Gasbrenners (kleine blaue Kartusche) ein Labormitarbeiter (Übungspuppe) verunfallt und dabei ist eine radioaktive Flüssigkeit (A-Gefahren) (zum markieren von Zellkulturen) in einem BIO Labor mit genmanipulierten Hefekulturen (B-Gefahren) verschüttet worden. Ferner sind in diesem Labor Gifte (C-Gefahren) vorhanden, um die untersuchten Kulturen abzutöten, die aber nicht vom der Verpuffung betroffen sind. Der Mitarbeiter liegt bewusstlos im Flurbereich. Ein weiterer Mitarbeiter, der Hausmeister (grauer Kittel, Besen) hat sich ins Freie geflüchtet und erwartet die Feuerwehr.

Objekt:

Raum mit Flursituation, ggfs. Schleusensituation

Lagedarstellung:

- „Kühlschrank“ (Kiste oder ähnliches), Handschuh, Brille, Laborgeräte aufstellen, Flüssigkeit ausbringen

- Dummy verkleiden und in Flurbereich legen

- Tür zum Flur schließen und mit Gefahrengruppe I und BIO II kennzeichnen, Tür Labor offen und mit Gefahrengruppe II und BIO II kennzeichnen

Fahrzeuge:

- WLF mit AB-AS

- GWG			Fahrzeuge sind nach örtlichen Gegebenheiten zu wählen

- HLF 10

Zusätzlicher Materialbedarf:

- 5 Übungs-CSA

Geplanter Ablauf

HLF: GAMS, Absperren des Gefahrenbereichs 5 m vor Gebäude, Hausmeister verbleibt im Gefahrenbereich, am Rauchen, Bonbon lutschen sowie am erneuten Betreten des Gebäudes („Kaffee ist durchgelaufen“) hindern, Angriffstrupp rettet Labormitarbeiter, Notdekon, lebensrettende Sofortmaßnahmen, Kreislaufkontrolle, Verbleib im Schwarzbereich

ABC-Zug: Ausrüsten des 1. Trupps (mit Melder) mit Form III Erkundung, anschließend Ausbreitung verhindern, strahlende Flüssigkeit aufnehmen,

Aufbau Deko Platz, Durchführen der Deko, Anschließend Kontaminationsnachweis und Desinfektion

Aufräumen, Rückbau, Reinigung der benutzten Fahrzeugen, Geräte und Räumlichkeiten kann in der Stunde „Instandsetzung“ erfolgen, wenn die Übung einen zu hohen Zeitbedarf hatte.