# ABC- ABC – Einsatz, Übungseinsatz C

Funktions-  und Zeittabelle

| Name | Notizen | CSA- Nr. | 13:20 – 13:50 | 14:05 – 14:35 | 15:05 – 15:35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. CSA-Trupp 13:20 - 13:40 | DeKon | Geräteübergabe |
|  |  |  | 2. CSA-Trupp 13:30 - 13:50 |  | ASÜ |
|  |  |  |  |  | Ein- Auskleiden |
|  |  |  | Geräteübergabe | 3. CSA-Trupp 14:05 - 14:25 | DeKon |
|  |  |  | ASÜ | 4. CSA-Trupp 14:15 - 14:35 |  |
|  |  |  | Ein- Auskleiden |  |  |
|  |  |  | Dekon | Geräteübergabe | 5. CSA-Trupp 15:05 - 15:25 |
|  |  |  |  | ASÜ | 6. CSA-Trupp 15:15 - 15:35 |
|  |  |  |  | Ein- Auskleiden |  |

Zeiten in der Tabelle durch die Übungszeiten ersetzen, dienen nur als Hinweis!

Übungseinweisung:

Körbchen:	ein Paar schweißaufsaugende Baumwollhandschuhe

ein Paar OP-Überschuhe

ein CSA

ein Baumwolloverall

nach der Übung der eigene Lungenautomat

nach der Übung die eigene Atemschutzmaske

Maske:	persönliche Atemschutzmasken können genutzt werden

bei der Verwendung von Maskenbrillen passende Maske wählen

Helm:		sämtliche Helmanbauteile (Klappvisier, Helmlampe) entfernen

Trupps:	schweißaufsaugende Unterbekleidung anziehen

bei Bedarf Stiefelsocken anziehen

Socken über Hosenbeinenden ziehen

PA:		fehlende Lungenautomaten ergänzen

Einsatzkurzprüfung durchführen

Funk:		Höher-Sprech-Garnitur am Helm befestigen

Taster an rechter Körperseite befestigen

Funkgerät über PA hängen

Lautstärke einstellen

Sprechprobe mit Atemschutzüberwachung und Druck durchgeben

CSA:		Antibeschlag auf die Außenseite der Sichtscheibe des Atemschutzmake

Antibeschlag auf die Innenseite der Sichtscheibe des CSA

Reißverschluss ganz öffnen und vorbereiten

Überhandschuhe anziehen

Faltewurf beim CSA korrigieren

Vorkammer des Ausatemventile des CSA nach unten ausrichten

Lungenautomat erst nach Aufforderung des Ausbilders anschließen

Vorgehen:	auf Einheit des Trupps achten

nicht mit CSA hinknien

Ausrüstung und Material nicht in der ausgetretenen Flüssigkeit ablegen

bei Druckabfrage Manometer ablesen

bei Notfallsituation: 3 x „mayday“ „Ruhe auf diesem Kanal“ Atemkontrolle

Dekon:	wird nur angedeutet, mit demjenigen beginnen der weniger Druck hat

unter Aufsicht, ohne Hilfe des Helfers die Arme aus dem Anzug ziehen

sich selbst den LA abschrauben (verbrauchte Luft für 5 Min. atembar)

Entkleiden unterstützen (Helfer nur außen, Träger nur innen)

LA, Atemschutzmaske und CSA dem Träger zuordnen

Trockene Bekleidung anziehen